SP_Flash_Tool

Руководство Пользователя

Если на вашем компьютере не установлен драйвер, то Вам нужно установить его. Скачать драйвер Вы можете в разделе Поддержка - Загрузки с нашего сайта.

1、Меню программы：

2、Нажимаем кнопку  в меню программы，выбираем файл \SP_Flash_Tool_v…\ MTK_AllInOne_DA.bin ;

3、Нажимаем кнопку ， выбираем файл (MT65XX_Android_scatter.txt)

4、Нажимаем кнопку  ，выбираем 。

Speed -  Force to High Speed.

5、Устанавливаем в смартфон аккумулятор и  выбираем “With Battery” (в программе уже может стоять галочка на этом пункте меню, тогда оставляем её).

6、Нажимаем  для запуска процесса прошивки.

7、Подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля. Программа должна его увидеть и начать прошивку. По окончании прошивки появится новое окно программы с зеленым кружком.

8、Отключаем телефон от компьютера.